学校棉絮制品西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

02-XZCCXZ-101.20-2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 （条/套/个） | 检验样品数量 （条/套/个） | 备用样品数量 （条/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无填充物床上用品 | 床单、被套、床罩、毛巾被、毯子、 配套床上用品 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕套 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 有填充物床上用品 | 绗缝制品、被类 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 枕、靠垫类产品 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 无填充物床上用品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921试验C |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 异味 | GB18401-2010 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |

表3 有填充物床上用品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 异味 |  | GB 18401-2010 |
| 4 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 5 |  | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 6 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 7 |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 |  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921试验C |
| 9 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |
| 10 | 絮用纤维原料要求 |  | GB 18383-2007 5.1、5.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22796-2009 被、被套

GB/T 22797-2009 床单

GB/T 22843-2009 枕、垫类产品

GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB18383-2007絮用纤维制品通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。