机动车发动机冷却液西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

31-XZCCXZ-606.4-2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取机动车发动机冷却液样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

每批次样品抽取 4 升或 2 听（桶）(至少 4 升)，分作两份,一份作为检验样品，一份作为备用样品，备样留存被抽样单位。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 29743-2013表3 | GB 29743-2013 |
| 2 | 颜色 | GB 29743-2013表3 |  |
| 3 | 气味 | GB 29743-2013表3 |  |
| 4 | 冰点 | SH/T 0090-1991 |  |
| 5 | 沸点 | SH/T 0089-1991 |  |
| 6 | pH值 | SH/T 0069-1991 |  |
| 7 | 其他二元醇含量(质量分数) | GB/T 14571.2-2018 |  |
| 8 | 氯含量 | SH/T 0621-1995 |  |
| 9 | 泡沫倾向 | SH/T 0066-2002 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14571.2-2018 工业用乙二醇试验方法 第2部分：纯度和杂质的测定 气相色谱法

GB 29743-2013 机动车发动机冷却液

SH/T 0066-2002 发动机冷却液泡沫倾向测定法（玻璃器皿法）

SH/T 0069-1991 发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法

SH/T 0089-1991 发动机冷却液沸点测定法

SH/T 0090-1991 发动机冷却液冰点测定法

SH/T 0621-1995 发动机冷却液氯含量测定法

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，抽检项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。