车用汽油清净剂西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

34-XZCCXZ-606.12-2020

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取, 抽取车用汽油清洁剂样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于2个独立包装、总量不小于2L的样品，其中1L作为检验样品，1L作为备用样品，备样留存被抽检单位。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾点 | GB/T 3535-2006 | GB 19592-2019 |
| 2 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2008 |  |
| 3 | 外观 | GB 19592-2019 表1注a |  |
| 4 | 氮含量(质量分数) | SH/T 0224-1992 |  |
| 5 | 破乳性 界面 相分离 | GB/T 19230.2-2003 |  |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 261-2008 闪点的测定宾斯基一马丁闭口杯法

GB/T 3535-2006 石油产品倾点测定法

GB/T 19230.2-2003 评价汽油清净剂使用效果的试验方法 第2部分 汽油清洁剂破乳性能试验方法

GB 19592-2019 车用汽油清净剂

SH/T 0224-1992 石油添加剂中氮含量测定法（克氏法）

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，抽检项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。