氮肥西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

24-XZCCXZ-501.2.1-2020

1 抽样方法

袋装产品：不超过512袋时，按表1确定抽样袋数；大于512袋时，按下式计算结果确定最小抽样袋数，如遇小数，则进为整数。

最小抽样袋数=3×3N

N——每批产品总袋数

表1 抽样袋数的确定

| 总袋数 | 最少抽样袋数 | 总袋数 | 最少抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 | 全部 | 182~216 | 18 |
| 11~49 | 11 | 217~254 | 19 |
| 50~64 | 12 | 255~296 | 20 |
| 65~81 | 13 | 297~343 | 21 |
| 82~101 | 14 | 345~394 | 22 |
| 102~125 | 15 | 395~450 | 23 |
| 126~151 | 16 | 451~512 | 24 |
| 152~181 | 17 |  |  |

按要求以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100g样品，每批采取总样品量不少于2kg。

散装产品：按GB/T 6679规定进行。

将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表2 脲铵氮肥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG/T 4214-2011 | HG/T 4214-2011 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010 |  |
| 3 | 铵态氮的质量分数 | GB/T 3600-2000 |  |
| 4 | 尿素态氮的质量分数 | HG/T 4214-2011 GB/T 8572-2010 GB/T 3600-2000 |  |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890-2010 | HG/T 4214-2011 |
| 6 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 22924-2008 GB/T 8571-2008 |  |
| 7 | 水分（游离水） | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |  |
| 8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |  |

表3 尿素

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2441.1-2008 |  |
| 3 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2441.2-2010 |  |
| 4 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 |  |
| 5 | 亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 |  |
| 6 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |  |

表4 农业用碳酸氢铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 3559-2001 | GB/T 3559-2001 |
| 2 | 氮（N）含量 | GB/T 3559-2001 |  |
| 3 | 水分(H2O) | GB/T 3559-2001 |  |

表5 氯化铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮（N)的质量分数 | GB/T 2946-2018 | GB/T 2946-2018 |
| 2 | 水的质量分数 | GB/T 2946-2018 |  |
| 3 | 钠盐的质量分数 | GB/T 2946-2018 |  |
| 4 | 粒度 | GB/T 2946-2018 |  |

表6 硫酸铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 535-1995/XG1-2003 | GB/T 535-1995/ XG1-2003 |
| 2 | 氮含量(N，以干基计) | GB/T 535-1995/XG1-2003 |  |
| 3 | 水分(H2O) | GB/T 535-1995/XG1-2003 |  |
| 4 | 游离酸(H2SO4)含量 | GB/T 535-1995/XG1-2003 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 4214-2011 脲胺氮肥

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 3559-2001 农业用碳酸氢铵

GB/T 2946-2018 氯化铵

GB/T 535-1995/XG1-2003 硫酸铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。