车用汽油西藏自治区产品质量监督抽查实施细则

32-XZCCXZ-606.7-2020

1 抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品充随机抽取有产品质量检验和和证明或者以其它方式标明合格的产品。

在企业的成品库内或市场待销产品的成品罐抽样时，取样方法执行GB/T 4756-2015。抽取同一型号规格、同一批次的产品，每批样品取 2 L×2 份，一份作为检验样品，一份作为备用样品，盛装在合适的容器中。盛放石油产品所用的容器，必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用。在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样，抽取样品数量和容器要求与成品罐抽样时相同。

备样留存被抽检单位。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 | GB 17930-2016 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |  |
| 3 | 密度（20℃） | SH/T 0604-2000 |  |
| 4 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 表3注e |  |
| 5 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 |  |
| 6 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |  |
| 7 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |  |
| 8 | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |  |
| 9 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |  |
| 10 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |  |
| 11 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4756-2015 石油液体手工取样法

GB/T 5487-2015 汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8019-2008 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB 17930-2016 车用汽油

GB/T 30519-2014轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法

SH/T 0604-2000 原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

NB/SH/T 0663-2014 汽油中醇类和醚类化合物的测定 气相色谱法

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0693-2000 汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，抽检项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。