西藏自治区皂类产品质量监督抽查实施细则

(2024版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品量

| 序号 | 产品种类 | 检验样品量 | 备用样品量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香皂 | 不少于180g且至少4个独立包装 | 不少于180g且至少4个独立包装 |
| 2 | 洗衣皂 | 不少于150g且至少4个独立包装 | 不少于150g且至少4个独立包装 |
| 3 | 复合洗衣皂 | 不少于90g且至少1个独立包装 | 不少于90g且至少1个独立包装 |
| 4 | 洗衣皂粉 | 不少于1300g且至少1个独立包装 | 不少于1300g且至少1个独立包装 |
| 5 | 透明皂 | 不少于150g且至少2个独立包装 | 不少于150g且至少2个独立包装 |

2 检验依据

表2 香皂

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干钠皂a | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2623.3-2003 |
| 2 | 总有效物含量b | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2487-2008 QB/T 2623.9-2020 |
| 3 | 游离苛性碱（以NaOH计） | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2623.1-2003 QB/T 2623.1-2020 |
| 4 | 氯化物（NaCl计） | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2623.6-2003 QB/T 2623.6-2022 |
| 5 | 总五氧化二磷c | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2623.8-2003 |
| 6 | 外观 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 |
| 7 | 水分和挥发物 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 2623.4-2003 |
| 8 | 透明度d[(6. 50±0.15)mm切片] | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 | QB/T 2485-2008 QB/T 2485-2023 QB/T 1913-2004 |
| 注： a 仅对Ⅰ型产品要求 b 仅对Ⅱ型产品要求 c 仅对标注无磷产品要求 d 仅对QB/T 2485-2008、QB/T 2485-2023规定的透明产品要求 |  |  |  |

表3 洗衣皂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总五氧化二磷a | QB/T 2486-2008 | QB/T 2486-2008 QB/T 2623.8-2003 |
| 2 | 游离苛性碱（以NaOH计） | QB/T 2486-2008 | QB/T 2486-2008 QB/T 2623.1-2003 |
| 3 | 氯化物（NaCl计） | QB/T 2486-2008 | QB/T 2486-2008 QB/T 2623.6-2003 |
| 4 | 外观 | QB/T 2486-2008 | QB/T 2486-2008 |
| 5 | 乙醇不溶物 | QB/T 2486-2008 | QB/T 2486-2008 QB/T 2623.5-2003 |
| 6 | 透明度b[(6. 50±0.15)mm切片] | QB/T 2486-2008 | QB/T 2485-2008 |
| 注： a 仅对标注无磷产品要求 b 仅对QB/T 2486-2008规定的透明产品要求 |  |  |  |

表4 复合洗衣皂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总五氧化二磷含量a | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 QB/T 2623.8-2003 |
| 2 | 游离苛性碱含量（以NaOH计） | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 QB/T 2623.1-2003 |
| 3 | 外观 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 |
| 4 | 总有效物含量 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 | QB/T 2487-2008 QB/T 2487-2022 QB/T 2623.9-2020 |
| 注： a 仅对标注无磷产品要求 |  |  |  |

表5洗衣皂粉

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（0.1％溶液，25℃） | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 GB/T 6368-2008 |
| 2 | 游离碱 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 GB/T 13171.1-2009 |
| 3 | 磷酸盐（以P2O5计） | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 GB/T 13173-2008 6.2 |
| 4 | 外观 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 |
| 5 | 总活性物 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 GB/T 13173-2021 |
| 6 | 表观密度 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 GB/T 13173-2021 |
| 7 | 水分和挥发物 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 QB/T 2116-2006 |
| 注： 1、序号2、3检验项目出实测值不判定。 |  |  |  |

表6 透明皂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 游离苛性碱（以NaOH计） | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004 QB/T 2623.1-2003 |
| 3 | 氯化物（NaCl计） | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004 QB/T 2623.6-2003 |
| 3 | 外观 | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004 |
| 4 | 总有效物a | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004 QB/T 2623.9-2020 |
| 7 | 水分和挥发物 | QB/T 1913-2004 | QB/T 1913-2004 QB/T 2623.4-2003 |
| 注： a仅对Ⅱ型产品要求 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2485-2008《香皂》

QB/T 2485-2023《香皂》

QB/T 2486-2008《洗衣皂》

QB/T 2487-2008《复合洗衣皂》

QB/T 2487-2022《复合洗衣皂》

QB/T 2387-2008《洗衣皂粉》

QB/T 1913-2004《透明皂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目(菌落总数、大肠菌群)不合格不复检。