西藏自治区液化石油气产品质量监督抽查实施细则

(2024版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

抽样人员从燃气企业或充装企业的储罐或充装台抽样，按SH/T 0233-1992《液化石油气采样法》抽取样本；抽样时从采样口或加气枪取样。

抽样人员从燃气充装企业仓储点和燃气企业销售点仓库抽取瓶装液化石油气的，应以随机抽取放置在仓储位置的瓶装液化石油气成品。

每批次抽取样品不低于10kg，其中不少于5kg作为检验样品，不少于5kg作为备用样品。

2  检验依据

表1 液化石油气产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3烃类组分（商品丙烷） | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 2 | C4及C4以上烃类组分（商品丙烷） | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 3 | （C3+C4）烃类组分（商品丙丁烷混合物、商品丁烷） | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | C5及C5以上烃类组分（商品丙丁烷混合物、商品丁烷） | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 5 | 铜片腐蚀（40℃，1h） | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |
| 6 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |
| 7 | 硫化氢含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0125-1992 |
| 8 | 二甲醚含量 | / | NB/SH/T 0230-2019 |
| 备注：二甲醚含量仅测实测值 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

- 3.1  依据标准

GB 11174-2011  液化石油气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。