西藏自治区彩钢夹芯板产品质量专项监督抽查实施细则

（2024版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6块（长度1m，宽度为试样的实际宽度但不小于0.5m），其中3块为检样，另3块为备样。

2 检验依据

表1 彩钢夹芯板

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属面材钢板厚度 | 彩色涂层钢板基板公称厚度 | GB/T 12754-2019 GB/T 23932-2009 GB/T 12755-2008 |
|  |  | 压型钢板公称厚度 |  |
| 2 | 传热系数 |  | GB/T 23932-2009 GB/T 13475-2008 |
| 3 | 粘结强度 |  | GB/T 23932-2009 |
| 4 | 剥离性能 |  | GB/T 23932-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。