西藏自治区儿童口罩产品质量监督抽查实施细则

(2025版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品60个且至少包含6个独立包装，其中30个且至少包含3个独立包装的产品作为检验样品，30个且至少包含3个独立包装的样品作为备用样品。

2  检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610-2016 |
| 2 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880-2020 |
| 3 | 细菌过滤效率 | GB/T 38880-2020 |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880-2020 |
| 5 | 尖端和边缘锐利性 | GB/T 38880-2020 |
| 6 | 呼气阀盖牢度 | GB/T 38880-2020 |
| 7 | 微生物 | GB/T 38880-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 38880-2020 儿童口罩技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替西藏自治区市场监督管理局关于发布《产品质量监督抽査实施细则(2024版)》（第一批）的通告中的《西藏自治区儿童口罩产品质量监督抽查实施细则(2024版)》