西藏自治区预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

（2025版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：抽取实物样品数量不得少于60L，不留备样。

抗压强度试验、内照射指数和外照射指数：从同一盘或同一车混凝土中取样，装入150mm×150mm×150mm的立方体试模3块，成型后应在20℃±5℃、相对湿度大于50%的室内静置1d～2d，然后拆模后放入20℃±2℃，相对湿度大于95%的标准养护室养护，养护龄期从搅拌加水开始计时，龄期28天后做抗压试验和内照射指数和外照射指数；

坍落度试验为现场检验项目：从同一盘混凝土或同一车混凝土中1/4处、1/2处和3/4处分别取样。

2 检验依据

表1预拌混凝土

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 |
| 2 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 |
| 3 | 内照射指数 | GB 6566-2010 |
| 4 | 外照射指数 | GB 6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14902-2012预拌混凝土技术条件

GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。